# Készítsünk folyadék-mágnest

Ez nem más, mint egy üveglapon elhelyezkedő vas tartalmú folyadék, amely alatt egy mágnes található.

## Hogyan készítsünk folyadék-mágnest - Bevezetés

A folyadék mágnes egy vastartalmú kolloid keverék, amelyben mágnes részecskék (méretük ~10 nm) találhatók hordozó folyadékban. A hordozó folyadék felület-aktív anyagot tartalmaz meggátolva a benne lévő részecskék összetapadását. A vastartalmú folyadékok szuszpenziót képezhetnek vizes közegben és szerves anyagban egyaránt. A folyadék-mágnes kb. 5% szilárd mágneses, 10% felületaktív és 85% hordozó anyagot tartalmaz (térfogat %-ban). Az alábbiakban magnetit részecskéket tartalmazó oleinsavból (felületaktív anyag) és kerozinból (hordozóanyag) álló szuszpenziót készítünk el.

A fenti anyagok természetesen helyettesíthetők, habár a folyadék mágnes tulajdonságai kissé eltérnek majd. A lényege az, hogy a felületaktív anyag oldható kell, hogy legyen a folyadék-hordozóban.

Amennyiben külső mágnese tér nem található a folyadék környezetében, a folyadék mágneses jellege nem észlelhető. A részecskék tetszés szerinti rendezetlenségi állapotot vesznek fel. Amint azonban mágneses erőtérbe kerülnek, felveszik az erőtér vonalainak a formáját. A mágneses erőtér megszűntével, a részecskék visszakerülnek a rendezetlenségi állapotukba. Ezen tulajdonságok felhasználhatóak arra, hogy a folyadék-mágnes sűrűségét megváltoztassuk a mágneses erőtér hatására és nagyszerű alakzatokat hozzunk létre.

Folyadék-mágnes előfordulása: kimeneti-hangfalak, egyes CD és DVD lejátszók lézer-fejében. Alkalmazási területe: bizonyos forgó-tengelyes motorok alacsony súrlódású, és számítógépes lemezmeghajtók tömítéseinél.

Lehetőség szerint ne szedjünk szét az előbb említett rendszereket, hanem állítsuk elő a saját folyadék-mágnesünket!

## Folyadék-mágnes készítése – Hozzávalók és biztonsági előírások

Biztonsági előírások

Mivel toxikus anyagokat használunk, emellett mérgező gázak szabadulhatnak fel a folyamatok során, használj védőszemüveget, laborköpenyt, gumikesztyűt és gondoskodj a helység szellőztetéséről.

Hozzávalók

- háztartási ammónia

- oleinsav (megtalálható egyes patikákban, egészség boltokban)

- Vas(III)-klorid oldat (Vas(II)-klorid vizes oldata levegő jelenlétében lassan oxidálódik vas(III)-kloriddá (kevés sósav hozzáadása szükséges). Esetleg magnetit por is használható!

- acél-gyapot

- desztillált víz

- egy mágnes

- kerozin

- hőforrás szükséges a melegítéshez

- 2 db mérőpohár

- egy 10 ml-es műanyag mérce

- szűrőpapír

## Folyadék-mágnes készítése – A magnetit szintetizálása

A mágneses részecskék előállításához a NYÁK maratásnál használatos vas (III.) klorid (FeCl3) redukciójával kell előállítanunk a vas (II.) klorid (FeCl2) oldatot. Ezt követően jön létre a magnetit. A NYÁK marató oldat többnyire 1.5M FeCl3 amely kb. 5 gramm magnetitet eredményez.

- Öntsünk 10 ml vas (II.) klorid (FeCl2) oldatot és 10 ml desztillált vizet egy üvegpohárba.

- Tegyünk egy darab acélgyapotot az oldatba. Addig keverjük az oldatot, amíg színváltozást nem tapasztalunk. Az oldat élénk-zöld színűre fog változni (FeCl2).

- Szűrjük le az így nyert oldatot papírszűrőn majd dobjuk ki a szűrőpapírt belőle.

- A magnetit csapadék formájában kiválik. Adjunk 20 ml vas (III.) klorid (FeCl3) oldatot a zöld színű oldathoz (FeCl2). Amennyiben előre elkészített oldatokat használunk, figyelj arra, hogy a FeCl3 és FeCl2 2:1 arányban reagál egymással.

- Keverjünk hozzá 150 ml ammóniát. A magnetit, Fe3O4, kicsapódik az oldatból Ez az a termék, amire szükségünk lesz a későbbiekben.

A következő lépés a magnetit elhelyezése a folyadék-hordozóban.

Folyadék-mágnes készítése – A magnetit behelyezése a folyadék-hordozóba

Első lépésként felületaktív anyaggal kell bevonnunk a mágneses részecskéket, hogy megakadályozzuk az összetapadásukat a mágnesezési folyamatok alatt. Végül, a bevont részecskék szuszpenziót képeznek majd a folyadék-hordozóban, ebből nyerjük később a mágneses folyadékot. Mivel ammónia és kerozin felhasználásával állítjuk elő a szuszpenziót, gondoskodnunk kell a helyiség szellőztetéséről.

- Forraljuk a magnetit oldatot közel forráspontig

- Adjunk hozzá kevergetve 5 ml oleinsavat. Melegítsük mindaddig, amíg az ammónia kipárolog belőle. (kb 1 óra).

- Hagyjuk hűlni a keveréket. Az oleinsav reakcióba lép az ammóniával és ammónium oleát keletkezik. A meleg hatására az oleát ion feloldódik, míg az ammónia gáz formájában távozik. (emiatt szükséges a szagelszívó használata). Amikor az oleát ion kötést létesít a magnetit részecskével, visszaalakul oleinsavvá.

- Keverjünk 100 ml kerozint a már bevont magnetit szuszpenzióhoz. Keverjük a szuszpenziót mindaddig, amíg a fekete színű folyadék magába issza a teljes kerozin mennyiséget. A magnetit és az oleinsav vízben nem oldódnak, ellenben az oleinsav jól oldódik kerozinban. A bevont részecskék így tehát feloldódnak a kerozinban, elhagyva a vizes oldatot. A kerozin helyettesíthető hasonló tulajdonságú oldószerrel, olyannal, amelyik oldja az oleinsavat, de nem oldja a bevonat nélküli magnetitet.

- Dekantálással válasszuk el a kerozin réteget és tároljuk az így nyert folyadékot. Öntsük ki a vizet. A folyadék-mágnest magnetit, oleinsav és kerozin alkotja.

## Folyadék-mágnes készítése – A folyadék-mágnes tulajdonságai

Üvegedényben lévő folyadék-mágnes felülnézete, amely alatt mágnes található.

A mágnesek erőteljesen vonzzák a folyadék-mágnest, így érdemes közéjük elválasztó lapot, pl. üveglapot elhelyezni. Kerüljük a folyadék szóródását! A kerozin és a vas is mérgezőek, vigyázzunk, a bőrünkre ne kerüljön, kezünkkel ne érjünk hozzá, ne játszadozzunk vele közvetlen!

Néhány ötlet, amellyel tesztelhetjük a folyadék-mágnesünket:

- Erős mágnest alkalmazva, 5 forintost lebegtethetünk a folyadék-mágnes tetején.

- Több mágnes egyidejű használatával a folyadék-mágnes széthúzható az edény széleihez.

- Közelítsünk mágnest a folyadék-mágneshez úgy, hogy tüskék formájában a folyadék-mágnes kövesse a mágneses erővonalakat.

Tanulmányozzuk, milyen mintákat tudunk mágnes segítségével létrehozni a folyadék-mágnesben. Tartsuk távol bármilyen hőforrástól és lángtól a folyadék-mágnest. használati utasításai hasonlóak a kerozin használati utasításaival. Jó szórakozást!