XX. ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY 2. (MEGYEI/FŐVÁROSI) FORDULÓJA

2010. ÁPRILIS 13.

I. Számításos feladatok

1. A kertes házakban a meleg vizet villanybojlerrel állítják elő. A bojleren lévő adatok között a következőket olvashatjuk: 220 V/1600W. Ezt a vízmelegítő eszközt ma már biztonságosan 230 V feszültségen használják.

Mennyivel rövidebb idő alatt melegszik fel a benne lévő 60 liter 20 oC-os víz 70 oC –ra, ha nem 220 V-on, hanem 230 V-on működtetjük?

A víz fajhője 4,2 kJ/(kg oC), és a bojler hatásfoka 80%-os.

Szerezhető pont: 24

2. Az ábrán látható kapcsolásban az 1., 3. és a 4. fogyasztó ellenállása azonos, a 2. fogyasztó ellenállása kétszer akkora, mint bármelyiké. Az áramforrás feszültségét és a fogyasztók ellenállását nem ismerjük, csak azt tudjuk, hogy nyitott kapcsolóállás esetén az 1-es fogyasztó teljesítménye 5 W, és a rajta áthaladó áram erőssége 0,2 A.

Számítással adjál választ az alábbi kérdésekre!

- Mekkora a többi fogyasztó teljesítménye nyitott kapcsolóállásnál?

- Mekkora az A és B pont közötti eredő ellenállás zárt kapcsolóállás esetén?

- Mekkora a teljes eredő ellenállás zárt kapcsolóállásban?

- Mekkora az áramforrás feszültsége?

- Mekkora az áthaladó áramerősség zárt kapcsolóállásban az egyes fogyasztókon?

- Mekkora az áramkör összes teljesítménye zárt kapcsolóállásban?

Szerezhető pont: 24

II. Teszt feladatok

A feladatokban 4 – 4 választ (állítást) közlünk, amelyek között több helyes (igaz) is lehet. Ha igaznak ítéled a választ (állítást), akkor karikázd be a betűjelét! A hibásnak ítélt válasz (állítás) betűjelét pedig húzd át!

- Az alábbi grafikonok közül az a.) és a d.) hely-idő, a másik kettő sebesség-idő grafikon. Melyik grafikon ábrázol végig egyenletes mozgást?

a.)				b.)			         c.)		        d.)

- A 3 km/h sebességű folyón lefelé halad egy hajó, a parthoz viszonyítva 7 km/h sebességgel. Mekkora a hajón 5 km/h sebességgel hátrafelé siető kapitány sebessége a vízhez képest?

a.)  2 km/h; 	   b.) 5 km/h; 	         c.) 1 km/h;            d.) 9 km/h.

- A Nemzetközi Űrállomás a Föld körüli pályán, a földfelszín felett 360 km magasan, 28 000 km/s sebességgel kering. Miért nem készítették áramvonalasra?

- Nem volt értelme, hiszen még a hangsebességnél is kisebb sebességgel halad;

- A napelem szárnyak miatt nem tudták áramvonalasabbra készíteni;

- Olyan ritka a levegő abban a magasságban, hogy alig lép fel közegellenállás;

- Ott már nincsen levegő egyáltalán, így közegellenállás sincsen.

- Egy hidraulikus emelővel 20 t tömegű testet 2000 N erővel emelünk fel. Mekkora a kör keresztmetszetű dugattyúk átmérőjének aránya?

- D/d=100;	b.) D/d=10∙3,14;	c.) D/d=1000; 		d.) D2/d2=1000.

- Egy négyzetes hasáb alakú edényt úgy töltünk meg vízzel, hogy a víz magassága megegyezik a hasáb alapélének hosszával. Mekkora az oldallapokra és a fenéklapra ható erők aránya?

- 1:1,		b.) 1:2,		    c.) 2:1,          	d.) 1:4.

- Erőmérőre függesztett fémgolyót vízbe merítünk. Többet, vagy kevesebbet fog mutatni az erőmérő, ha a vizet lassan elkezdjük melegíteni?

- Többet, mert a víz melegítése során kisebb sűrűségű lesz, ezért a felhajtó erő is csökken;

- Kevesebbet, mert a fémgolyó a melegítés hatására tágul, ezért nagyobb felhajtóerő hat rá, mint melegítés előtt;

- Nem változik, mert a melegítés hatására a fémgolyó növekszik, viszont a víz sűrűsége csökken, így a felhajtóerő ugyanakkora marad;

- Többet, mert a fémgolyó tágulása kisebb mértékű, mint a vízé.

- Fizikai értelemben mikor történik nagyobb munkavégzés, amikor a kút vizében lehűtött dinnyét egyenletesen felhúzzuk, vagy akkor, ha kiemeléskor kicsúszik a kezünkből és visszazuhan a kútba?

- Akkor, amikor a dinnyét felhúzzuk, mert akkor el is fáradhatunk;

- Akkor, ha a dinnye zuhan visszafele, mert akkor gyorsul is;

- Ugyanakkora a munkavégzés mindkét esetben, hiszen mindkét esetben ugyanakkora utat tesz meg a dinnye;

- Amikor visszazuhan, akkor nincs munkavégzés, mert szabadon esik a dinnye, súlytalansági állapotban van, tehát nem hat rá semmiféle erő.

- Fémhuzalt nyújtással kétszeres hosszúságúra nyújtunk. Változatlan feszültségre kapcsolva, a huzalon átfolyó áram:

a.) Negyedére csökken;    b.) Négyszeresére nő;    c.) Kétszeresére nő;    d.) Felére csökken.

- Az alábbi jelenségek között melyek azok, amelyek az elektrosztatika körébe sorolhatók?

- A szőrmével megdörzsölt PVC rúd kimozdítja az iránytűt;

- A mágnes vonzza vagy taszítja a másik mágnest;

- A macska szőre simogatás közben serceg;

- A radiátorhoz közelítve kezünket, kellemetlen áramütés szerű hatást érzékelünk.

- Mely kijelentések lehetségesek az alábbiak közül?

- Az üveg rudat megdörzsölve, az negatív elektromos töltést nyer;

- Két PVC rudat összedörzsölve, az egyik negatív, a másik pozitív töltésű lesz;

- Az elektromos töltéssel rendelkező test taszítja a semleges testet;

- A mágnes rúd mindkét vége vonzza a vasgolyót.

III. Fizikatörténeti feladatok

1. Szerdahelyi Gábor 1702-ben, Nagyszombatban megjelent könyvében, a három nagy világrendszert –– a Ptolemaioszit (1), a Kopernikuszit (3) és a Tycho de Brahe-félét (2) (aki Kepler elődje) –– ábrázolják az alábbi ábrán.  A téglalapokba írd be, melyik ábra kinek a világrendszerét ábrázolja!

2.

| Milyen kapcsolat volt Galilei és Torricelli között? |  |
| --- | --- |
| Galilei életének melyik szakaszába kapcsolódott be Torricelli? |  |
| Melyik művén dolgozott ekkor Galilei? |  |

3. Valamennyi bélyegen Galileo Galileivel és munkásságával kapcsolatos rajzok, ábrák szerepelnek.

Nevezd meg, mit ábrázolnak a bélyegek! (Bélyegenként legalább egyet.)

4. Az alábbi képen Galilei életének egy epizódját festették meg.

Röviden válaszolj a kép melletti keretben feltett kérdésekre!

|  | Milyen eszköz bemutatójáról van szó? Hol történt? Milyen napszakban történt a bemutató? Kik voltak a bemutató résztvevői? Galilei kezében levő lapon minek az ábrája látható? |
| --- | --- |

Összesen: 15 pont

A 2. forduló dolgozatait értékeljük, és április 28-át követően jelentetjük meg honlapjainkon a névszerinti eredményeket.

A legjobban teljesítő versenyzőket hívjuk meg az országos - kárpát-medencei!- döntőre, hiszen a környező országokból is itt lesznek azok a 14 évesek, akik magyarul tanulják a fizikát.

A döntő Győrben lesz 2010. május 28.-30. között. A döntővel kapcsolatosan minden információ olvasható lesz a honlapjainkon. A jelentkezéshez szükséges űrlapok is onnan lesznek letölthetők. Levelet ezügyben senkinek sem küldünk!

Eredményes felkészülést kívánunk a döntőre!